ICS 35.240.60

R 85

DB4403

深圳市地方标准

DB4403 /T XX—20XX

智慧停车　路内信息联网技术要求

Smart Parking—Signs and Marking setting specification

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

征求意见稿

（本稿完成日期：）

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

深圳市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　路内信息联网系统架构	2

5　联网系统接口及数据定义	3

6　联网通信接口要求	22

7　联网安全要求	25

前  言

本标准。

本标准由深圳市公安局交通警察局提出并归口。

本标准起草单位：智慧互通科技有限公司、深圳市信息基础设施投资发展有限公司、深圳市标准技术研究院。。。。

本标准主要起草人员：。。。

智慧停车　路内信息联网技术要求

- 范围

本标准规定了智慧停车路内信息联网的系统架构、系统接口及数据定义、通信接口要求及安全要求。

本标准适用于停车云平台和路内停车管理平台之间的联网通讯和数据交互。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20271 信息安全技术 信息系统安全通用技术要求

GB/T 20269 信息安全技术 信息系统安全管理要求

GB/T 25068.1 信息技术 安全技术 IT网络安全第1部分：网络安全管理

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB 37300-2018 公共安全重点区域视频图像信息采集规范

YD/T 2248 互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统技术要求

YD/T 2405 互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统接口规范

SZDB/Z 175 路边停车设施设置指引

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 路内停车场　curb parking

利用城市道路一侧或两侧，按照相关法律、规定的要求划出的可供车辆停放的场所。

- 车（泊）位　vehicle stall

专供汽车停放的位置，一个停车场会有多个车（泊）位。

- 路内停车管理系统　curb parking management system

路内停车管理系统主要是整合管辖区域的路内停车场信息，具体为停车场的数据收集、存储、处理、发布等，停车费用的支付、结算，以及设备远程管控的云平台。

- 路内信息联网系统架构

  - 概述

路内信息联网系统由路内停车管理系统与停车云平台构成，通过两者之间的数据交互实现智慧停车业务。路内停车管理系统包含路内信息采集模块，将采集到数据接入停车云平台，云平台对数据进行处理后并下发指令到路内停车管理系统，路内停车管理系统处理指令。

  - 数据采集

    - 功能要求

路内停车管理系统分为信息采集功能与数据保存重发功能，应满足以下要求：

- 路内停车管理系统应具备车位、车牌等路内停车信息的数据采集功能，并能对采集到的停车信息进行处理后发送到停车云平台。

- 路内停车信息采集设备在通讯链路出现故障时，应可对进出车牌信息进行保存，待通信链路恢复后，将中断时保存的车牌信息发送到停车云平台。

    - 采集内容

路内停车信息采集的内容包括车牌颜色、车牌字符、车牌所在区域图像及车辆出入场视频信息。

    - 性能要求

路内停车信息采集设备性能应满足以下要求：

- 路内停车信息采集设备采集准确率应不低于99%，采集的图像信息质量符合GB 37300中5.4的规定；

- 能覆盖车辆进出场过程，长度大于30秒（可调），帧率大于10帧/秒（可调），分辨率1920*1080（可调）；

- 路内停车信息采集设备采用防雨、防尘、防雷措施，同时外加补光灯，外壳的保护等级应按GB/T 4208的规定不低于IP54等级。

- 联网系统接口及数据定义

  - 接口清单

路内停车管理系统与停车云平台的接口包括泊位状态上报、设备信息上报接口、泊位状态上报接口、出入口信息上报接口、黑白名单上报接口、停车记录入场接口、停车记录出场接口、停车记录修改接口、停车场同步接口、同步剩余泊位数接口等，接口清单见表1。

- 接口清单

| 序号 | 接口 | 支持协议 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 泊位信息上报接口 | HTTP | 上行 |
|  | 设备信息上报接口 | HTTP | 上行 |
|  | 泊位状态上报接口 | HTTP | 上行 |
|  | 出入口信息上报接口 | HTTP | 上行 |
|  | 黑白名单上报接口 | HTTP | 上行 |
|  | 停车记录入场接口 | HTTP | 上行 |
|  | 停车记录出场接口 | HTTP | 上行 |

- （续）

| 序号 | 接口 | 支持协议 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 停车记录修改接口 | HTTP | 上行 |
|  | 停车场同步接口 | HTTP | 上行 |
|  | 同步剩余泊位数接口 | HTTP | 上行 |
|  | 在线支付信息推送接口 | TCP | 下行 |
|  | 订单信息推送接口 | TCP | 下行 |
|  | 停车费用查询 | TCP | 下行 |
|  | 查询闸机状态 | TCP | 下行 |
|  | 车位预租订单取消/修改推送 | TCP | 下行 |
|  | 车场基本参数配置信息下发 | TCP | 下行 |
|  | 车场黑白名单信息下发 | TCP | 下行 |
|  | 停车记录减免时长下发 | TCP | 下行 |
|  | 通知车场上传记录 | TCP | 下行 |

  - 接口数据定义

    - 车（泊）位信息（berthInfo）

车（泊）位信息见表2。

- 车（泊）位信息

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串。 |
| berthCode | 车（泊）位唯一编码 | String | 36 | 泊位唯一编码 |
| positionType | 位置类型 | Int | 1 | 路内 |
| reportTime | 上报时间 | Long |  | 上报时间，单位毫秒/ms |
| state | 车（泊）位状态 | Int |  | 0：无车 1：有车 |
| sequence | 信号序列号 | Int |  | 0：地磁信号序列号 1：视频桩序列号 2：高位视频序列号 |
| timestamp | 时间戳 | Long |  | 请求时间戳，单位毫秒/ms |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 签名除image之外的其他所有字段 |

    - 设备信息（equipment）

设备信息见表3。

- 设备信息

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| equipmentCode | 设备编号 | String | 36 | HW+停车场建立年月日时分秒+设备类型+设备序列号 |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串 |
| state | 设备状态 | Int | 1 | 1：正常； 0：异常 |
| parkCode | 停车场编号 | String | 20 | 关联的停车场编号 |
| equipmentType | 设备类型 | String | 4 | 1000：入出口设备； 2000：充电桩设备； 3000：车位设备； 4000：网关设备； 5000：诱导设备 |
| createTime | 上报时间 | String | 14 | 格式：yyyyMMddHHmmss 如：20160112143322 |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 对所有字段进行签名 |
| noncestr | 随机字符串 | String | 10 |  |

    - 停车入场记录（parkRecordEntry）

停车入场记录见表4。

- 停车入场记录

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| plateNumber | 车牌号 | String | 20 | 车牌号，无牌车传空串："" |
| plateColor | 车牌颜色 | Int | 1 | 0：蓝；1：黄；2：绿；3：黄绿；4：黑；5：白 |
| plateType | 车牌类型 | Int | 1 | 0：车牌；1：电子车牌；2：无牌 |
| parkCode | 停车场编码 | String | 20 | PA+停车场建立年月日时分秒 |
| berthCode | 车（泊）位编号 | String | 14 | 路内车（泊）位编码规则按照SZDB/Z 175执行 |
| carType | 车辆类型 | Int | 1 | 0：小型；1：中型；2：大型 |
| entryTime | 入场时间 | Long | 20 | 入场时间，timestamp：毫秒值 |
| recordCode | 记录编码 | String | 20 | 记录唯一编码UUID |
| inFeaturePic | 入场车辆图片 | String | 100 | 入场车辆图url |
| inPlatePic | 入场车牌图 | String | 100 | 入场车牌图url |
| dataSouce | 数据来源 | Int | 2 | 数据来源 |

    - 停车出场记录

停车出厂记录见表5。

- 停车出场记录

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| plateNumber | 车牌号 | String | 20 | 车牌号，无牌车传空串：""。 |
| plateColor | 车牌颜色 | Int | 1 | 0：蓝；1：黄；2：绿；3：黄绿；4：黑；5：白 |
| plateType | 车牌类型 | Int | 1 | 0：车牌1：电子车牌2：无牌 |
| parkCode | 停车场编码 | String | 20 | PA+停车场建立年月日时分秒 |
| berthCode | 车（泊）位编号 | String | 14 | 路内车（泊）位编码规则按照SZDB/Z 175执行 |
| carType | 车辆类型 | Int | 1 | 0：小型；1：中型；2：大型 |
| entryTime | 入场时间 | Long | 20 | 入场时间，timestamp：毫秒值 |
| exitTime | 出场时间 | Long | 20 | 出场时间，timestamp：毫秒值 |
| recordCode | 记录编码 | String | 20 | 记录唯一编码UUID。 |
| outFeaturePic | 出场车辆图片 | String | 100 | 入场车辆图url |
| outPlatePic | 出场车牌图 | String | 100 | 入场车牌图url |
| dataSouce | 数据来源 | Int | 2 | 数据来源 |
| carType | 车辆类型 | Int | 1 | 0：小型；1：中型；2：大型 |
| shouldPay | 应付费金额 | Long | 10 | 应付费金额，eg: 100 单位：分 |
| actualPay | 实付费金额 | Long | 10 | 实付费金额，eg: 100 单位：分 |
| agioMoney | 优惠费金额 | Long | 10 | 优惠费金额，eg: 100 单位：分 |

    - 停车场（park）

停车场信息见表6。

- 停车场信息

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parkCode | 停车场编号 | String | 20 | 停车场编号，由4位商户号和停车场唯一编码组成 |
| parkName | 停车场名称 | String | 100 | 停车场名称 |
| parkType | 停车场类型 | Int | 1 | 车场类型，路内泊车点 |
| cityCode | 城市编码 | String | 20 | 城市编码，遵循国家统一编码 |
| address | 详细地址 | String | 200 | 详细地址 |
| image | 停车场图片 | String | 100 | 停车场图片url |
| lng | 经度 | Long | 20 | 经度X，5位有效数字，参照坐标系WGS84 |
| lat | 纬度 | Long | 20 | 纬度Y，5位有效数字，参照坐标系WGS84 |
| totalSpace | 总车位数 | Int | 4 | 总车位数 |
| free | 是否收费车场 | Int | 1 | 0：收费 ； 1：免费 |
| rsType | 停车场类型 | Int | 1 | 停车场类型: 0：开放；1：半封闭； 又具体分为： 01：平行；02：中位；03：垂停 |
| description | 停车场描述 | String | 100 | 停车场描述 |

- （续）

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| innerPayable | 是否支持场内支付 | Int | 1 | 1：是； 2：否 |
| payMode | 支付方式 | Int | 1 | 0：全部； 1：电子支付； 2：现金支付 |
| scope | 计费类区 | Int | 1 | 1：一类区； 2：二类区； 3：三类区 |

    - 出入口信息（entranceInfo）

出入口信息见表7。

- 出入口信息

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| entranceNum | 出入口Num | Long | 32 |  |
| name | 名称 | String | 10 |  |
| parkCode | 停车场编号 | String | 20 |  |
| roadName | 道路 | String | 10 |  |
| type | 出入口类型 | Int | 1 | 1：入口； 2：出口； 3：出入口 |
| longitude | 经度 | Long | 20 | 经度X，5位有效数字，参照坐标系WGS84 |
| latitude | 纬度 | Long | 20 | 纬度Y，5位有效数字，参照坐标系WGS84 |
| equipments | 关联的设备列表 | List< equipment > |  | 出入口安装的设备列表，如道闸、控制机、车牌识别器、地磁等 |

    - 黑白名单（blackWhite）

黑白名单见表8。

- 黑白名单

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| blackWhiteCode | 名单编码 | String | 32 |  |
| parkCode | 停车场编号 | String | 20 |  |
| plateNumber | 车牌号 | String | 20 |  |
| plateColor | 车牌颜色 | Int | 1 | 0：蓝；1：黄；2：绿；3：黄绿；4：黑；5：白 |
| plateType | 车牌类型 | Int | 1 | 0：车牌；1：电子车牌；2：无牌 |

- （续）

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carType | 车辆类型 | Int | 1 | 0：小型；1：中型；2：大型 |
| strategyType | 控制策略类型 | Int |  | 1：禁止进；2：允许进禁止出；3：禁止进出； 4：给平台发送警告信息；5：免费自动进出 |
| beginDate | 开始日期时间 | Long |  | 开始日期时间戳，不提供时，立即生效 |
| endDate | 结束日期时间 | Long |  | 结束时间戳，单位毫秒/ms |
| strategyFrom | 控制策略来源 | String | 50 |  |

    - 闸机状态信息（gateInfo）

闸机状态信息见表9。

- 闸机状态信息

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parkId | 停车id | String | 20 |  |
| barCode | 设备唯一标识码 | String | 20 |  |

  - 接口定义

    - 接口目录

路内停车管理系统上报停车场空余车位数据到停车云平台调用此接口，见表10。

- 接口定义

| 序号 | 接口 |
| --- | --- |
| 5.3.2 | 泊位信息上报 |
| 5.3.3 | 设备信息上报 |
| 5.3.5 | 出入口信息上报 |
| 5.3.6 | 黑白名单上报 |
| 5.3.7 | 停车记录入场 |
| 5.3.8 | 停车记录出场 |
| 5.3.9 | 停车记录修改 |
| 5.3.10 | 停车场同步 |
| 5.3.11 | 同步剩余泊位数 |
| 5.3.12 | 在线支付信息推送 |
| 5.3.13 | 订单信息推送 |
| 5.3.14 | 停车费用查询 |
| 5.3.15 | 闸机状态查询 |
| 5.3.16 | 车（泊）位预租订单取消/修改 |
| 5.3.17 | 停车场基本参数配置信息下发 |
| 5.3.18 | 停车场黑白名单信息下发 |
| 5.3.19 | 停车记录减免时长下发 |
| 5.3.20 | 通知停车场上传记录 |

    - 车（泊）位信息上报接口

场景：路内停车管理系统将停车场的泊位信息上传到云平台，可批量上传。

数据属性：请求数据属性定义见表11。

- 请求数据属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串。 |
| berthCode | 泊位唯一编码 | String | 36 | 泊位唯一编码 |
| positionType | 位置类型 | Int | 1 | 路内 |
| reportTime | 上报时间 | Long |  | 上报时间，单位毫秒/ms |
| state | 泊位状态 | Int |  | 0：无车；1：有车 |
| sequence | 信号序列号 | Int |  | 0：地磁信号序列号； 1：视频桩序列号； 2：高位视频序列号 |
| timestamp | 时间戳 | Long |  | 请求时间戳，单位毫秒/ms |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 签名除image之外的其他所有字段 |

    - 设备信息上报接口

场景：路内停车管理系统将停车场的设备信息上传到云平台，可批量上传。

数据属性：请求数据属性定义见表12。

- 请求数据属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| equipmentCode | 设备编号 | String | 36 | HW+停车场建立年月日时分秒+设备类型+设备序列号 |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串。 |
| state | 设备状态 | Int | 1 | 1：正常；0：异常 |
| parkCode | 停车场编号 | String | 20 | 关联的停车场编号 |
| equipmentType | 设备类型 | String | 4 | 1000：入出口设备； 2000：充电桩设备； 3000：车位设备； 4000：网关设备； 5000：诱导设备 |
| createTime | 上报时间 | String | 14 | 格式：yyyyMMddHHmmss 如：20160112143322 |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 对所有字段进行签名 |

    - 车（泊）位状态上报接口

场景：路内停车管理系统为及时、准确获取视频泊位关联设备的在线/离线状态，调用此接口。

数据属性：请求数据属性定义见表13。

- 请求数据属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parkCode | 停车场唯一标识码，唯一 | String | 36 | PA+停车场建立年月日时分秒 |
| barCode | 设备唯一识别码，必须唯一 | String | 36 | HW+停车场建立年月日时分秒+设备类型+设备序列号 |
| berthState | 设备的状态集合 | String | 256 | 设备关联泊位的状态，JSON数组格式 |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串。 |
| createTime | 上报时间 | String | 14 | 格式：yyyyMMddHHmmss 如：20160112143322 |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 对所有字段进行签名 |

    - 出入口信息上报接口

场景：路内停车管理系统调用此接口上报出入口信息。

数据属性：请求数据属性定义见表14。

- 请求数据属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串 |
| entranceNum | 出入口Num | Long | 32 |  |
| name | 名称 | String | 10 |  |
| parkCode | 停车场编号 | String | 20 |  |
| roadName | 道路 | String | 10 |  |
| type | 出入口类型 | Int | 1 | 1：入口；2：出口；3：出入口 |
| longitude | 经度 | Long | 20 | 经度X，5位有效数字，参照坐标系WGS84 |
| latitude | 纬度 | Long | 20 | 纬度Y，5位有效数字，参照坐标系WGS84 |
| equipments | 关联的设备列表 | List< equipment > |  | 出入口安装的设备列表，如道闸、控制机、车牌识别器、地磁等 |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 对所有字段进行签名 |

    - 黑白名单上报接口

场景：路内停车管理系统调用此接口上报黑白名单信息。

数据属性：请求数据属性定义见表15。

- 请求数据属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串 |
| blackWhiteCode | 名单编码 | String | 32 |  |
| parkCode | 停车场编号 | String | 20 |  |
| plateNumber | 车牌号 | String | 20 |  |
| plateColor | 车牌颜色 | Int | 1 | 0：蓝；1：黄；2：绿；3：黄绿；4：黑；5：白 |
| plateType | 车牌类型 | Int | 1 | 0：车牌；1：电子车牌；2：无牌 |
| carType | 车辆类型 | Int | 1 | 0：小型；1：中型；2：大型 |
| strategyType | 控制策略类型 | Int |  | 1：禁止进；2：允许进禁止出；3：禁止进出； 4：给平台发送警告信息；5：免费自动进出 |
| beginDate | 开始日期时间 | DateTime |  | 不提供时，立即生效 |
| endDate | 结束日期时间 | DateTime |  |  |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 对所有字段进行签名 |

    - 停车记录入场接口

场景：同步入场数据记录，同步此接口按照车牌和record为依据，入场记录重复上传以最新的为准。

数据属性：请求数据属性定义见表16。

- 请求数据属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串。 |
| timestamp | 时间戳 | Long | 20 | 请求时间戳 毫秒数 |
| plateNumber | 车牌号 | String | 20 | 车牌号，无牌车传空串："" |
| plateColor | 车牌颜色 | Int | 1 | 0：蓝；1：黄；2：绿；3：黄绿；4：黑；5：白 |
| plateType | 车牌类型 | Int | 1 | 0：车牌；1：电子车牌；2：无牌 |
| parkCode | 车场编码 | String | 20 | PA+停车场建立年月日时分秒 |
| berthCode | 泊位编号 | String | 14 | 泊位编号，以地面为准，没有可以传空串"" |
| carType | 车辆类型 | Int | 1 | 0：小型；1：中型；2：大型 |
| entryTime | 入场时间 | Long | 20 | 入场时间，timestamp：毫秒值 |
| recordCode | 记录编码 | String | 20 | 记录唯一编码UUID |
| inFeaturePic | 入场车辆图片 | String | 100 | 入场车辆图url |
| inPlatePic | 入场车牌图 | String | 100 | 入场车牌图url |
| dataSouce | 数据来源 | Int | 2 | 数据来源 |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 对所有字段进行签名 |

    - 停车记录出场接口

场景：同步出场数据记录，同步此接口按照车牌和record为依据，出场记录不能重复上传。

数据属性：请求数据属性定义见表17。

- 请求数据属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串。 |
| timestamp | 时间戳 | Long | 20 | 请求时间戳 毫秒数 |
| plateNumber | 车牌号 | String | 20 | 车牌号，无牌车传空串："" |
| plateColor | 车牌颜色 | Int | 1 | 0：蓝；1：黄；2：绿；3：黄绿；4：黑；5：白 |
| plateType | 车牌类型 | Int | 1 | 0：车牌；1：电子车牌；2：无牌 |
| parkCode | 车场编码 | String | 20 | PA+停车场建立年月日时分秒 |
| berthCode | 泊位编号 | String | 14 | 泊位编号，以地面为准，没有可以传空串"" |
| carType | 车辆类型 | Int | 1 | 0：小型；1：中型；2：大型 |
| entryTime | 入场时间 | Long | 20 | 入场时间，timestamp：毫秒值 |
| exitTime | 出场时间 | Long | 20 | 出场时间，timestamp：毫秒值 |
| recordCode | 记录编码 | String | 20 | 记录唯一编码UUID |
| outFeaturePic | 出场车辆图片 | String | 100 | 入场车辆图url |
| outPlatePic | 出场车牌图 | String | 100 | 入场车牌图url |
| dataSouce | 数据来源 | Int | 2 | 数据来源 |
| shouldPay | 应付费金额 | Long | 10 | 应付费金额，eg: 100 单位：分 |
| actualPay | 实付费金额 | Long | F10 | 实付费金额，eg: 100 单位：分 |
| signature | 数字签名 | String | F40 | 对所有字段进行签名 |

    - 停车记录修改接口

场景：路内停车管理系统的停车记录如果发生了修改，需要通过此接口同步给云平台。

数据属性：请求数据属性定义见表18。

- 请求数据属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串。 |
| timestamp | 时间戳 | Long | 20 | 请求时间戳 毫秒数 |
| plateNumber | 车牌号 | String | 20 | 车牌号，无牌车传空串："" |
| plateColor | 车牌颜色 | Int | 1 | 0：蓝；1：黄；2：绿；3：黄绿；4：黑；5：白 |
| plateType | 车牌类型 | Int | 1 | 0：车牌；1：电子车牌；2：无牌 |
| parkCode | 车场编码 | String | 20 | PA+停车场建立年月日时分秒 |
| berthCode | 泊位编号 | String | 14 | 泊位编号，以地面为准，没有可以传空串"" |
| carType | 车辆类型 | Int | 1 | 0：小型；1：中型；2：大型 |
| entryTime | 入场时间 | Long | 20 | 入场时间，timestamp：毫秒值 |
| exitTime | 出场时间 | Long | 20 | 出场时间，timestamp：毫秒值 |
| recordCode | 记录编码 | String | 20 | 记录唯一编码UUID |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 对所有字段进行签名 |

    - 停车场同步接口

场景：路内停车管理系统上报停车场数据到云平台调用此接口，如果停车场数据发生变化也需要调用此接口。

数据属性：请求数据属性定义见表19。

- 请求数据属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串。 |
| timestamp | 时间戳 | Long | 20 | 请求时间戳 毫秒数 |
| parkCode | 停车场编号 | String | 20 | 停车场编号，由4位商户号和停车场唯一编码组成 |
| parkName | 停车场名称 | String | 100 | 停车场名称 |
| parkType | 车场类型 | Int | 1 | 车场类型，路内泊车点 |
| cityCode | 城市编码 | String | 20 | 城市编码，遵循国家统一编码 |
| address | 详细地址 | String | 200 | 详细地址 |
| image | 停车场图片 | String | 100 | 停车场图片url |
| lng | 经度 | Long | 20 | 经度X，5位有效数字，参照坐标系WGS84 |
| lat | 纬度 | Long | 20 | 纬度Y，5位有效数字，参照坐标系WGS84 |
| totalSpace | 总车位数 | Int | 4 | 总车位数 |
| free | 是否收费车场 | Int | 1 | 0：收费 ；1：免费 |
| rsType | 停车场类型 | Int | 1 | 停车场类型: 0：开放；1：半封闭； 又具体分为： 01：平行；02：中位；03：垂停 |
| description | 停车场描述 | String | 100 | 停车场描述 |
| innerPayable | 是否支持场内支付 | Int | 1 | 1：是；2：否 |
| payMode | 支付方式 | Int | 1 | 0：全部；1：电子支付；2：现金支付 |
| scope | 计费类区 | Int | 1 | 1：一类区；2：二类区；3：三类区 |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 对所有字段进行签名 |

    - 同步剩余车（位）泊数接口

场景：路内停车管理系统上报停车场空余车位数据到云平台调用此接口，如果停车场空余车位数据发生变化也需要调用此接口。

数据属性：请求数据属性定义见表20。

- 请求数据属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串 |
| timestamp | 时间戳 | Long | 20 | 请求时间戳 毫秒数 |
| parkCode | 停车场编号 | String | 20 | 停车场编号，由4位商户号和停车场唯一编码组成 |
| freeNum | 空余泊位数 | Int | 4 | 空余泊位数 |
| dataSouce | 数据来源 | Int | 2 | 数据来源 |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 对所有字段进行签名 |

    - 在线支付信息推送窗口

场景：用户选择使用在线支付的方式支付停车费用，支付成功后云端会主动推送支付结果至停车场管理系统。

数据属性：请求数据属性定义见表21。

- 请求数据属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串 |
| timestamp | 时间戳 | Long | 20 | 请求时间戳 毫秒数 |
| orderNum | 订单号 | String | 36 |  |
| recordCode | 停车记录编码 | String | 36 |  |
| payStatus | 支付状态 | Int | 1 | 0：未支付；1：已支付 |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 对所有字段进行签名 |

    - 订单信息推送接口

场景：停车场，用户订单支付成功以后，将订单信息发送给停车场管理系统。

数据属性：请求数据属性定义见表22。

- 请求数据属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串 |
| timestamp | 时间戳 | Long | 20 | 请求时间戳 毫秒数 |
| entryTime | 入场时间 | String | 36 | 时间格式yyy-MM-dd HH:MM:SS |
| predictExitTime | 出场时间 | String | 36 | 时间格式yyy-MM-dd HH:MM:SS |
| orderMoney | 支付金额 | Decimal | 1 | 0：未支付；1：已支付 |
| plateNumber | 车牌号 | String | 20 | 车牌号，无牌车传空串："" |

- （续）

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parkId | 停车场ID | String | 36 |  |
| orderCode | 订单编号 | String | 36 |  |
| carColor | 车辆颜色 | String | 2 | 0：蓝；1：黄；2：绿；3：黄绿；4：黑；5：白 |
| recordCode | 停车记录GUID | String | 36 |  |
| cashier | 收费人员 | String | 36 |  |
| terminalCode | 自助缴费机编号 | String | 36 |  |
| phoneNumber | 手机号 | String | 13 |  |
| payType | 缴费方式 | Int | 2 | 1：微信支付 ；2：支付宝支付；3：银联支付 |
| channelCode | 通道编号 | String | 13 |  |
| realPayMoney | 已收金额 | decimal |  | 单位：元 |
| parkCode | 停车场编号 | String | 20 | 停车场编号，由4位商户号和停车场唯一编码组成 |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 对所有字段进行签名 |

    - 停车费用查询接口

场景：用户根据recordCode查询对应停车记录的停车费用。recordCode是停车场管理系统对停车记录的唯一标识。通过recordCode确定停车记录唯一身份。

数据属性：请求数据属性定义见表23。

- 请求数据属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串 |
| timestamp | 时间戳 | Long | 20 | 请求时间戳 毫秒数 |
| recordCode | 停车记录编码 | String | 36 |  |
| parkId | 停车场ID | String | 36 |  |
| couponList | 优惠券列表 | List |  | 属性见表24 |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 对所有字段进行签名 |

- couponList属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| usercouponId | 优惠券ID | String | 36 | 业务系统对账用唯一优惠ID |
| couponType | 优惠券类型 | Integer | 1 | 0：现金券； 1：折扣券； 2：时长券； 3：全免劵 |

- （续）

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| timeType | 时长券类型 | Int | 1 | 当 couponType取3时，不为空； 0：时长定额劵； 1：时长减免劵； 2：时长折扣券 |
| parkingTime | 停车时长 | Int | 1 | 可享受优惠的最大停车时长，当couponType为3时，表示车辆停留该时间内默认可享受优惠券，否则配合timeoutValid判断是否可用 |
| startDate | 生效日期 | Date |  | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| endDate | 截止日期 | Date |  | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| discountAmount | 优惠金额 | Decimal |  | 优惠类型为非现金时为0 |
| maxDiscountAmount | 最大优惠金额 | Decimal |  | 当优惠券为折扣券时有效 |
| discountRate | 折扣率 | double |  | 保留两位小数 |
| freeMinutes | 免费分钟数 | int |  | 当优惠类型为时长券时为必填默认0 |
| timeoutValid | 超时是否有效 | boolean |  | 默认false，主要用于时长券，超出优惠停车时长后是否可以使用 |
| minimumConsumption | 最低消费金额 | Decimal |  | 满减使用条件限制，默认为0 |

    - 闸机状态查询接口

场景：远程查询闸机状态。

数据属性：请求数据属性定义见表25。

- 请求数据属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串 |
| timestamp | 时间戳 | Long | 20 | 请求时间戳 毫秒数 |
| parkId | 停车场ID | String | 36 |  |
| barCode | 设备唯一标识码 | String | 36 |  |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 对所有字段进行签名 |

    - 车（泊）位预租订单取消/修改推送接口

场景：当预租车位无法再继续履行时，调用此取消/修改推送接口。

数据属性：请求数据属性定义见表26。

- 请求数据属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串。 |
| timestamp | 时间戳 | Long | 20 | 请求时间戳 毫秒数 |
| orderList | 预租订单合集 | List |  | 属性定义见表27 |
| operateNum | 操作码 | String | 36 |  |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 对所有字段进行签名 |

- OrderList属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ppsType | 订单类型 | Int | 16 | 0：错峰 ； 1：包日 ； 2：包周 ； 3：包月 ； 4：包年 ； 5：季度 ； 6：半年 |
| plateNumber | 车牌号码 | String | 20 |  |
| plateColor | 车牌颜色 | String | 2 |  |
| orderId | 订单编号 | String | 36 |  |
| items | 订单明细 | List |  | 属性定义见表28 |

- items属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| operateType | 操作类型 | Int |  | 0：新增（预留）； 1：修改 ； 2：取消 |
| endTime | 结束时间 | String |  | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| beginTime | 开始时间 | String |  | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

    - 停车场基本参数配置信息下发接口

场景：停车场基本参数配置信息下发。

数据属性：请求数据属性定义见表29。

- 请求数据属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串 |

- （续）

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 时间戳 | Long | 20 | 请求时间戳 毫秒数 |
| fixedcarAllowInNotNull | 车位满之后固定车允许入场 | bool |  |  |
| reverseTempCar | 车主限位已满转临时车 | bool |  |  |
| carNoMemory | 启用车牌记忆 | bool |  |  |
| noFreeMinites | 优惠时间后无免费分钟数 | bool |  |  |
| isInFieldEnable | 启用内场 | Bool |  |  |
| enableQRScan | 启用扫码枪 | Bool |  |  |
| chargeBoxLimit | 单通道收费窗允许多开 | Bool |  |  |
| carOutQuick | 0元车辆快速出场 | Bool |  |  |
| enableParkingCard | 停车卡配置 | Int |  | 0：不启用停车卡(默认选项)； 1：启用刷卡 ； 2：启用刷卡+车牌识别 |
| checkCharge | 启用收费金额确认 | Bool |  |  |
| carNoColorCompareEnable | 启用车牌颜色比对 | Bool |  |  |
| exitPwdEnable | 启用退出密码验证 | Bool |  |  |
| isNoPlateCheck | 启用无车牌校验 | Bool |  |  |
| chargeMsgBoxTime | 收费框时间配置(秒) | Int |  |  |
| chargeOverTimeAutoOpen | 操作超时 | Int |  | 0：自动异常放行； 1：取消放行 |
| messageBoxTime | 提示框时间配置（秒） | Int |  |  |
| selfServiceFreeMin | 自助缴费后免费时间（分） | Int |  |  |
| manualMinutes | 手动出场操作时间（分） | Int |  | 允许对入场“X”分钟内的车辆进行手动出场 |
| allOfParkingSpace | 车位数 | Int |  |  |
| monthlyRemainNum | 固定车位数 | Int |  |  |
| guestRemainNum | 临停车位数 | Int |  |  |
| diffParkingSpace | 车位数矫正参数 |  |  | 矫正参数 = 场内车辆总数 - 实际场内车辆数（值可以设为负数，0表示不矫正） |

- （续）

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| isReviseCarNum | 启用车位数校验 | Bool |  |  |
| reviseDays | 车位校验天数 | Int |  |  |
| plateMatchNum | 车牌字符匹配数 | Int |  |  |
| ignoreTheDecimals | 金额抹零至(元) | String |  | 0:不抹零 0.5：抹零至0.5的整数 +0.5：加0.5 1：抹零至整元 |
| noCarNumChargeSet | 无牌车收费标准 | Int |  | 0：无 |
| chargeWithOutOrInfield | 记录缺失收费区域偏向 | Int |  |  |
| parkingOvertimeAlarm | 停车超时报警（时） | Int |  |  |
| alarmEnable | 固定车辆提醒 | Bool |  |  |
| alarmByDay | 月租车剩余租期提醒（天） | Int |  |  |
| alarmByOverdueDay | 月租车过期提醒（天） | Int |  |  |
| alarmByMoney | 储值车剩余金额（元）提醒 | Decimal |  |  |
| alarmGateWayEnable | 预警车辆开闸方式是否启用 |  |  |  |
| alarmGateType | 预警车辆开闸方式 |  |  | 0：确认开闸；1：自动开闸；2：不开闸 |
| chargeWinKey | 收费窗快捷键 |  |  |  |
| aliScanWinKey | 支付宝扫码快捷键 |  |  |  |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 对所有字段进行签名 |

    - 停车场黑白名单信息下发接口

场景：停车场黑白名单信息下发。

数据属性：请求数据属性定义见表30。

- 请求数据属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串。 |
| timestamp | 时间戳 | Long | 20 | 请求时间戳 毫秒数 |
| plateNumber | 车牌号 | String | 20 |  |

- （续）

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| color | 车牌颜色 | String | 2 | 0：蓝；1：黄；2：绿；3：黄绿； 4：黑；5：白 |
| blacklistType | 名单类型 | Integer |  | 1：白名单； 2：黑名单 |
| operatorName | 操作人员 | String | 20 |  |
| endDate | 结束时间 | String |  |  |
| remarks | 备注信息 | String |  |  |
| operateType | 操作类型 | Integer | 1 | 1：添加； 2：修改； 3：失效 |
| startDate | 开始时间 | String | 20 |  |
| operatorTime | 操作时间 | String | 20 |  |
| carOwnerName | 车主 | String | 20 |  |
| dialogFlag | 出入弹窗 | Int | 1 | 0：不弹窗； 1：弹窗 |
| outInType | 出入类型 | Int | 1 | 0：禁止驶入； 1：允许入场（黑名单必填） |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 对所有字段进行签名 |

    - 停车记录减免时长下发接口

场景：停车记录减免时长下发。

数据属性：请求数据属性定义见表31。

- 请求数据属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串。 |
| timestamp | 时间戳 | Long | 20 | 请求时间戳 毫秒数 |
| recordCode | 停车记录编号 | String | 20 | 停车记录编号 |
| plateNumber | 车牌号 | String | 20 | 车牌号 |
| plateColor | 车牌颜色 | String | 2 | 车牌颜色 |
| parkId | 停车场id | String | 36 | 停车场ID |
| freeHour | 减免时长 | String | 10 | 减免时长 |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 对所有字段进行签名 |

    - 通知停车场上传记录接口

场景：通知车场上传指定停车记录。

数据属性：请求数据属性定义见表32。

- 请求数据属性定义

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessKey | 密钥字段 | String | 16 | 将一个任意长度的字符串如aipark利用MD5实现数字签名后转换成一个定长的十六进制数字串。 |
| timestamp | 时间戳 | Long | 20 | 请求时间戳 毫秒数 |
| recordCode | 停车记录编号 | String | 36 |  |
| signature | 数字签名 | String | 40 | 对所有字段进行签名 |

- 联网通信接口要求

  - 基本要求

应用此规范的接口时，应满足以下要求：

- 传输格式采用JSON。

- 编码格式采用UTF-8。

- 业务字段命名规范为小驼峰形式(如：deviceId)。

- 使用接口一次发送数据的大小不超过10M字节。

- 云平台、第三方停车场运营平台和第三方立体车库运营平台必须采用如NTP等时间同步技术和格林威治时间保持同步。

- 各个接口采用HTTP协议1.1版本进进行传输；采用RESTful规范。

协议请求和应答应满足表33和表34的基本格式。

- 请求数据基本格式

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 时间戳 | Timestamp | 4 | 是 |  |
| sign | 签名 | String |  | 是 |  |
| data | 请求数据 | List<Object> |  | 是 | 根据接口不同请求数据数据不同 |

- 应答数据基本格式

| 属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| resultCode | 系统编码 | Int |  | 是 | 系统编码 |
| reslultMsg | 系统消息 | String | 255 | 否 | 系统编码对应的消息 |
| timestamp | 时间戳 | Timestamp | 4 | 是 |  |
| data | 返回数据 | List<Object> |  | 是 | 根据接口不同返回数据不同 |

  - 联网通信内容

    - 数据上报流程

数据上报流程主要包括路内停车管理系统与云平台连接、路内停车管理系统通过HTTP POST方式上报数据、云平台返回JSON格式数据。

    - 指令下发流程

指令下发流程主要包括路内停车管理系统将数据上报至云平台、云平台返回JSON格式数据并下发指令、路内停车管理系统处理指令、路内停车管理系统通过HTTP POST方式上报处理结果、云平台返回JSON格式数据。

  - 数据传输要求

    - 传输方式

停车云平台与路内停车管理系统之间数据传输有定时和实时两种方式：

- 定时传输：可自定义数据传输间隔，范围为1s-1min,调整单位为1s。

- 实时传输：数据实时传输。

    - 异常处理

停车云平台与路内停车管理系统之间的数据信息传输应保持一致，出现异常情况时应满足以下要求：

- 路内停车管理系统当通信链路出现故障时，系统应具备状态监控功能，实时对通信中断进行警告并记录日志。

- 路内停车管理系统向云平台发送1条数据，超过2未收到回复指令，应重新发送；如发送超过3条数据未收到回复指令，应断开连接重新连接。

- 当网络出现故障时，路内停车管理系统可缓存，带故障解除后可恢复数据并重新上传；同时，路内停车管理系统的数据管理单元应具备时钟校正功能，同步间隔应不超过24小时。

  - 数据请求

数据请求采用Http进行通信，URL采用ISO8859_1字符集，由四个部分组成，分别是：请求行（RequestLine）、请求头部（ Header）、空行和请求正文（Content）：

- Http RequestLine

Method  /${path}/${function}  HTTP/1.1（参见rfc2616）

Method  GET、POST、PUT、DELETE

path URL路径

function 调用的方法

- Http Header

属性字段必选包括以下字段(POST和PUT方法)：

Accept: application/json

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8

Content-Length: xxxxxxx       (这两个字段对于PUT、POST方法必须附带)

- Http Content

数据格式为 key1=value1&key2=value2.....

所有的请求参数均放入Content中

Content采用UTF8字符集

如果key、value中含有’&’、’=’、‘%’、‘/’、‘?’、‘#’、‘+’空格则需要进行转义，转义的规则为：

1 &:  %26

2 =:  %3D

3 %:  %25

4 /:  %2F

5 ?:  %3F

6 #:  %23

7 +:  %2B

8 空格:  %20或+

GET方法没有本字段（Http Content）

  - 数据响应

服务器接收并处理客户端发过来的数据请求后会返回一个HTTP的响应消息，HTTP响应也由四个部分组成，分别是：状态行（ StatusLine）、消息报头（Header）、空行和响应正文（Content）：

- Http StatusLine

HTTP/1.1 StateCode  ReasonPhrase  （参见rfc2616）

- Http Header

属性字段必选包括以下字段：

Content-Type: application/json

Content-Length: xxxxxxx

- Http Content

数据格式为：

{

"code":0,

"msg": "success",

"data":{"id":1,"name":"Tom"}

}

  - 接口签名

通讯数据应进行签名验证，防止被篡改。接口提供方应提供accessKey和accessSecret，accessKey用来表示第三方平台身份、accessSecret用来做接口签名安全认证。

停车云平台提供认证参数如下：

accessKey=123456（第三方厂商唯一标识，固定不变）

accessSecret=adfdcdfdffdfdf（第三方厂商秘钥，需要定期更换）

数据包传输过程中防止篡改，需要签名验证：accessKey=adfdcdfdffdfdf，这个字符串是客户端和服务端共有的accessSecret，只有在数据传送签名时用，具体签名signature生成方式如下：

步骤1：对所有待签名参数按照字段名的ASCII 码按字典排序（从小到大）后，使用URL键值对的格式（即key1=value1&key2=value2…），拼接成字符串。例如:

accessKey=5051B42F23C993C2&autoCheck=1&berthNumber=PA20160714&carType=0&harCode=1232125&reportTime=20160301143322&noncestr=2245447845&parkCode=20160317125733&plateColor=黑&plateNumber=京A88888&type=1

步骤2：后面追加accessSecret：

accessKey=5051B42F23C993C2&autoCheck=1&berthNumber=PA20160714&carType=0&harCode=1232125&noncestr=2245447845&parkCode=20160317125733&plateColor=黑&plateNumber=京A88888&reportTime=20160301143322&type=1adfdcdfdffdfdf

步骤3：进行SHA1签名，然后转换为16进制大写字符串，得到sign：

c545b20b255366a7fef4d0bb87405c746d0e8a5d

  - 参数定义

通信接口数据参数定义见表35。

- 参数定义

| 参数类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| byte | 8bit | 有符号整数（-128~127） |
| short | 16bit | 有符号整数（-65536~65535） |
| int | 32bit | 有符号整数（-4294967296~4294967295） |
| long | 64bit | 有符号整数（-9223372036854775808~9223372036854775807） |
| String | Fn，F标识固定长度（Fixed），n标识长度值 Vn，V标识可变长度（Variable）,n标识最大长度 | 字符串，采用utf8字符集 |

- 联网安全要求

  - 系统安全要求

服务器环境通过网段和网域严格控制，禁止外界网络的访问;接口的数据访问通过指定IP地址的访问方式，使用网络防火墙来进行网络安全隔离及访问控制;安装网络防病毒系统，时实进行病毒检测与防护，其他要求可按照YD/T 2405相关要求执行。

  - 联网安全要求

联网安全要求应符合GB/T 25068.1、YD/T 2248的相关规定。

  - 数据安全要求

数据安全要求应符合GB/T 20271和GB/T 20269的相关规定。

_________________________________